ANALISA KERJA AMAN (Job Safety Analysis)

| No. JSA | : | JSA/HSE/IX/2026/001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pekerjaan | : | Pemasangan Drive Based Motor Crusher B |  |  |  |
| Tanggal | : | 01/09/2026 | Departemen | : | Mekanikal |
| APD | : | Helm Safety, Sepatu Safety, Masker, Kacamata, APD Welding | Lokasi Kerja | : | Crusher Line B |

| NO | LANGKAH KERJA | IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA | POTENSI DAMPAK / RISIKO | TINGKAT RISIKO | TINDAKAN PENGENDALIAN | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan dan Mobilisasi Material Menggunakan LV | Kendaraan LV bermuatan tidak stabil / material jatuh saat perjalanan | Tertimpa material, pekerja jatuh dari unit LV | S | Pastikan material diikat dan disusun dengan rapi, driver memiliki SIMPER, patuhi batas kecepatan, pekerja dilarang bergantung dibelakang LV | Foreman / Driver / Fitter |
|  |  | Pekerja lalu Lalang di akses jalan LV | Tertabrak LV | T | Lakukan breafing K3 sebelum memulai pekerjaan, pasang barricade dan rambu peringatan |  |
| 2 | Pengangkatan Motor Crusher menggunakan Chain Block | Webbing sling putus, rantai chain block tegang tiba-tiba, motor crusher jatuh, Posisi pekerja berada di bawah beban gantung | Cidera fatal, terkena kickback rantai yang tegang, tertimpa motor crusher, tertimpa beban jatuh, fatality | T | Gunakan webbing sesuai SWL, inspeksi alat angkat sebelum digunakan, jaga jarak dengan alat angkat, jangan berada di bawah beban gantung | Foreman / rigger |
|  |  | Titik Jepit | Bagiaan tubuh terjepit | S | Hindari bagian tubuh dari titik jepit |  |
| 3 | Pemotongan drive based lama | Permukaan panas plat hasil potongan, percikan api dari pemotongan, ledakan tabung gas dan osigen. | Kebakaran, luka bakar akibat benda panas, cedera serius dan fatality | T | Siapkan APAR, basahi bagian belt dan lantai Transfer tower dengan air, gunakan sarung tangan kulit dan pakaian lengan Panjang. | Foreman / Fire Watch / Fitter |
| 4 | Pemasangan WF | Sinar UV pengelasan, percikan api las, asap pengelasan | Kebakaran, gangguan pernafasan, luka bakar akibat percikan api las | S | Sediakan APAR, basahi bagian belt dan lantai transfer tower, gunakan kap las, gunakan sarung tangan kulit, gunakan masker, gunakan apron las dan seragam lengan Panjang | Welder / Fire Watch |
|  |  | Kabel trafo las terbuka | Tersengat Listrik | S | Lakukan pemeriksaan peralatan las sebelum digunakan | Foreman / Welder |
|  |  | Bekerja dibawah beban gantung | Beban jatuh dan menimpa pekerja, Kapala terbentur beban gantugn saat berdiri | T | Pindahkan beban agar tidak berada di atas area kerja | Foreman / Rigger / Welder |
|  |  | Alat kerja atau materian jatuh | Benda atau material menimpa pekerja yang berada di bawah | S | Gunakan helm keselamatan, pasang barricade di area maintenance | Foreman / HSE |
| 5 | Pemasangan dan Pengelasan Drive Based | Sinar UV pengelasan, percikan api las, asap pengelasan | Kebakaran, gangguan pernafasan, luka bakar akibat percikan api las | S | Sediakan APAR, basahi bagian belt dan lantai transfer tower, gunakan kap las, gunakan sarung tangan kulit, gunakan masker, gunakan apron las dan seragam lengan Panjang | Welder / Fire Watch |
|  |  | Kabel trafo las terbuka | Tersengat Listrik | S | Lakukan pemeriksaan peralatan las sebelum digunakan | Foreman / Welder |
|  |  | Bekerja dibawah beban gantung | Beban jatuh dan menimpa pekerja, Kapala terbentur beban gantugn saat berdiri | T | Pindahkan beban agar tidak berada di atas area kerja | Foreman / Rigger |
|  |  | Alat kerja atau materian jatuh | Benda atau material menimpa pekerja yang berada di bawah | S | Gunakan helm keselamatan, pasang barricade di area maintenance | Foreman / HSE |
| 6 | Pemasangan Motor dan Allighment | Webbing sling putus, rantai chain block tegang tiba-tiba, motor crusher jatuh, Posisi pekerja berada di bawah beban gantung | Cidera fatal, terkena kickback rantai yang tegang, tertimpa motor crusher, tertimpa beban jatuh, fatality | T | Gunakan webbing sesuai SWL, inspeksi alat angkat sebelum digunakan, jaga jarak dengan alat angkat, jangan berada di bawah beban gantung | Foreman / Rigger |
|  |  | Titik Jepit, pemasangan vanbelt motor cusher | Bagiaan tubuh terjepit antara motor dan drive based, tangan terjepit vanbelt | R | Hindari bagian tubuh dari titik jepit, perhatikan posisi tangan saat pemasangan vanbelt |  |
| 7 | Finishing dan Uji Coba Putaran Motor | Peralatan berantakan, motor berputar tiba-tiba | Tersandung, terjatuh, terjepit bagian berputar | S | Rapikan peralatan setelah digunakan, komunikasi dengan tim ccr, jaga jarak dengan benda berputar | Foreman / Operator |
| 8 | Perapihan Peralatan Kerja, Cleaning Area, dan Mobilisasi Peralatan | Peralatan atau area berantakan , Kendaraan LV bermuatan tidak stabil / material jatuh saat perjalanan | Tertimpa material, pekerja jatuh dari unit LV | S | Pastikan material diikat dan disusun dengan rapi, driver memiliki SIMPER, patuhi batas kecepatan, pekerja dilarang bergantung dibelakang LV | Foreman / Driver / Fitter |
|  |  | Pekerja lalu Lalang di akses jalan LV | Tertabrak LV | T | Lakukan breafing K3 sebelum memulai pekerjaan, pasang barricade dan rambu peringatan |  |

Keterangan Ringkat Risiko : R = Rendah  | S = Sedang  | T = Tinggi

| Disusun Oleh | Diketahui Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- | --- |
| M Taufik | Jayadi Perjaka | M. Daffa Djatmiko Aji |
| Foreman | HSE | PJO |