PROSEDUR

IZIN KERJA (PERMIT TO WORK)

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

|  | No. Dokumen | UEI/HSE/SOP/001 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. Revisi | 00 |  |
|  | Tanggal Berlaku | 12 Desember 2025 |  |
|  | Departemen | HSE |  |
|  | Status | Terkendali |  |

| Disusun Oleh | Diperiksa Oleh | Disahkan Oleh |
| --- | --- | --- |
| Jayadi Perjaka |  | M. Daffa Djatmiko Aji |
| HSE Officer | HSE Manager | PJO |

DOKUMEN KONTROL

| No Revisi | Tanggal | Keterangan | Disahkan Oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 12/12/2025 | Penerbitan awal prosedur | PJO |

DISTRIBUSI DOKUMEN

| Distribusi | No. Salinan |
| --- | --- |
| Direktur | Copy 01 – Master (Asli) |
| PJO |  |
| Departemen HSE |  |
| Pengawas |  |
| Departemen Operasional & Maintenance |  |
| Mine Owner |  |
| Arsip HSE |  |

DAFTAR ISI

1.	tujuan	3

2.	ruang lingkup	3

3.	referensi	3

4.	definisi	4

5.	tanggung jawab	4

6.	prosedur	6

6.1.	Klasifikasi Izin Kerja	6

6.2.	Tahapan Umum Pelaksanaan Izin Kerja	6

6.3.	Ketentuan Khusus Area Conveyor Batubara	7

6.4.	Kewenangan Penandatanganan Izin Kerja	8

7.	Alat pelindung diri (APD)	8

7.1.	APD Standar/Wajib (Seluruh Area)	8

7.2.	APD Tambahan Sesuai Jenis Pekerjaan	9

8.	tanggap darurat	9

9.	larangan	10

# tujuan

Prosedur ini disusun sebagai acuan dan pedoman resmi bagi seluruh karyawan, mitra kerja, kontraktor, dan sub-kontraktor PT Unggul Ejawantah Industri dalam melaksanakan, dengan tujuan sebagai berikut :

  - Memastikan setiap pekerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko bahaya telah dikaji dan dikendalikan sebelum pekerjaan dimulai.

  - Menjamin adanya komunikasi dan otorisasi yang jelas antara pemberi izin, pengawas area, dan pelaksana pekerjaan sebelum, selama, dan setelah pekerjaan berlangsung.

  - Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan debu Batubara, cedera, kerusakan peralatan, dan gangguan operasional akibat pekerjaan yang tidak terkendali.

# ruang lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan di area kerja PT Unggul Ejawantah Industri mencakup seluruh kategori izin kerja, meliputi namun tidak terbatas pada :

  - Izin Kerja Panas (Hot Work Permit).

  - Izin Kerja Dingin (Cold Work Permit).

  - Izin Kerja di Ruang Terbatas (Confined Space Entry Permit).

  - Izin Kerja di Ketinggian (Working at Height Permit).

  - Izin Kerja Kelistrikan (LOTO Permit).

  - Izin Kerja Penggalian (Excavation Permit).

  - Izin Kerja Pengangkatan (Lifting Permit).

Prosedur ini tidak berlaku untuk pekerjaan rutin operasional harian yang telah memuliki Standard Operating Procedure (SOP) tersendiri dan tidak menimbulkan risiko tambahan di luar risiko operasional normal, kecuali ditentukan lain oleh Departemen HSE.

# referensi

  - Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

  - Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

  - Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  - Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Angkut.

  - Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

# definisi

  - Izin Kerja (Work Permit)

Dokumen tertulis resmi yang mengesahkan bahwa suatu pekerjaan tertentu telah dikaji risikonya dan diizinkan untuk dilaksanakan pada waktu, Lokasi, dan kondisi tertentu.

  - Pemberi Izin Kerja

Personel yang berwenang menerbitkan, memverifikasi, dan mengesahkan izin kerja sebelum pekerjaan dimulai.

  - Penerima Izin Kerja

Personel atau pengawas pelaksana yang bertanggung jawab langsung atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai izin yang diterbitkan.

  - Pekerja

Karyawan, mitra kerja, kontraktor, atau sub-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan dilapangan.

  - Pekerjaan Panas (Hot Work)

Pekerjaan yang menghasilkan panas, api terbuka, atau percikan bunga api seperti pengelasan, pemotongan, penggerindaan, dan lainnya.

  - Pekerjaan Dingin (Cold Work)

Pekerjaan yang tidak menghasilkan sumber panas atau api terbuka, namun tetap memiliki potensi bahaya.

  - Job Safety Analysis (JSA)

Analisa terhadap pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menetapkan Tindakan pengendaliaannya.

  - Stop Work Authority

Kewenangan yang dimiliki setiap pekerja untuk menghentikan pekerjaan apabila ditemukan kondisi tidak aman.

# tanggung jawab

  - Penanggung Jawab Operasional

    - Menyediakan sumber daya (personel, waktu, anggaran) untuk penerapan prosedur izin kerja.

    - Memastikan prosedur ini disosialisasikan dan dipatuhi di seluruh area operasional.

    - Melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas pelaksanaan izin kerja.

  - HSE Department

    - Mengembangkan, memperbarui, dan mensosialisasikan prosedur izin kerja.

    - Melakukan verifikasi lapangan (spot check) terhadap pelaksanaan izin kerja secara berkala.

    - Memberikan pelatihan Permit to Work kepada Issuer, Performing Authority, dan pekerja.

    - Menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen izin kerja yang telah diterbitkan.

    - Menghentikan pekerjaan (Stop Work) apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau kondisi tidak aman.

  - Pemberi Izin (Permit Issuer / Area Authority)

    - Memverifikasi kondisi area kerja sebelum menerbitkan izin, termasuk pengujian gas/debu bila diperlukan.

    - Memastikan seluruh isolasi energi (LOTO) telah dilakukan dengan benar sebelum izin diterbitkan.

    - Menerbitkan, menandatangani, dan membatasi masa berlaku izin kerja sesuai kondisi aktual di lapangan.

    - Melakukan peninjauan ulang izin apabila terjadi perubahan kondisi, shift, atau durasi pekerjaan melebihi masa berlaku.

    - Menutup (close-out) izin kerja setelah pekerjaan selesai dan area dinyatakan aman.

  - Penerima Izin/Pengawas Pelaksana (Performing Authority)

    - Memastikan seluruh pekerja memahami isi izin kerja, JSA, dan bahaya yang teridentifikasi sebelum bekerja.

    - Memastikan APD dan peralatan kerja sesuai dengan persyaratan pada izin kerja.

    - Mengawasi pekerjaan secara langsung dan memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat pada izin.

    - Menghentikan pekerjaan segera apabila terjadi perubahan kondisi berbahaya dan melaporkan kepada Issuer.

    - Mengembalikan/menutup izin kerja kepada Issuer setelah pekerjaan selesai.

  - Pekerja (Worker)

    - Memahami dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin kerja.

    - Menggunakan APD sesuai ketentuan dan menjaga kondisi peralatan kerja.

    - Melaporkan segera kepada pengawas apabila menemukan kondisi tidak aman atau terjadi insiden.

    - Memiliki dan menggunakan Stop Work Authority apabila diperlukan.

# prosedur

## Klasifikasi Izin Kerja

Setiap pekerjaan operasional dan maintenance pada sistem conveyor batubara wajib diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan jenis dan tingkat risikonya, sebagai berikut:

| Jenis Izin | Contoh Penerapan pada Conveyor Batubara |
| --- | --- |
| Izin Kerja Panas | Pengelasan rangka conveyor, pemotongan pulley/chute, perbaikan struktur dengan gerinda. |
| Izin Kerja Dingin | Penggantian belt conveyor, penyetelan tracking, penggantian bearing. |
| Confined Space Entry | Masuk ke dalam hopper, atau chute, untuk pembersihan/perbaikan. |
| Working at Height | Pekerjaan pada atap transfer tower, walkway ketinggian. |
| LOTO/Kelistrikan | Perbaikan motor listrik, panel MCC, sensor, dan sistem kontrol conveyor. |
| Penggalian | Penggalian untuk perbaikan pondasi tower conveyor atau instalasi kabel bawah tanah. |
| Pengangkatan (Lifting) | Pengangkatan pulley, gearbox, motor, atau modul belt menggunakan crane/hoist. |

## Tahapan Umum Pelaksanaan Izin Kerja

    - Perencanaan Pekerjaan: Pengawas area/pelaksana pekerjaan mengajukan rencana kerja kepada Issuer, mencakup lingkup pekerjaan, lokasi, jumlah pekerja, peralatan, dan estimasi durasi.

    - Identifikasi Bahaya dan JSA: Dilakukan Job Safety Analysis (JSA) bersama antara pengawas pelaksana dan tim HSE untuk mengidentifikasi bahaya spesifik conveyor batubara (mis. debu batubara, self-heating/swabakar, bagian bergerak/moving part, energi tersimpan).

    - Isolasi Energi (bila diperlukan): Dilakukan LOTO pada seluruh sumber energi conveyor (motor, panel listrik, sistem hidraulik/pneumatik) sesuai Prosedur sebelum izin diterbitkan.

    - Verifikasi Lapangan oleh Issuer: Issuer melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kerja, termasuk pengukuran kadar debu/gas apabila pekerjaan dilakukan di ruang terbatas atau area berpotensi ledakan debu.

    - Penerbitan Izin Kerja: Issuer mengisi formulir izin kerja sesuai jenisnya, mencantumkan syarat pengendalian risiko, masa berlaku, dan menandatangani bersama Performing Authority.

    - Safety Briefing/Tool Box Meeting: Dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai, mencakup penjelasan isi izin kerja, bahaya, APD wajib, dan prosedur darurat kepada seluruh pekerja terkait.

    - Pelaksanaan Pekerjaan: Pekerjaan dilaksanakan sesuai izin yang telah disahkan; izin kerja wajib berada di lokasi kerja selama pekerjaan berlangsung.

    - Pengawasan Berkelanjutan: Pengawas pelaksana melakukan pemantauan berkala; apabila terjadi perubahan kondisi (pergantian shift, cuaca, kondisi area), izin wajib ditinjau ulang atau diterbitkan ulang.

    - Penghentian Sementara: Pekerjaan dihentikan sementara apabila ditemukan kondisi tidak aman, dan izin dibekukan sampai kondisi dinyatakan aman kembali oleh Issuer.

    - Penutupan Izin Kerja (Close-Out): Setelah pekerjaan selesai, Performing Authority memastikan area kerja bersih, aman, dan seluruh isolasi energi dicabut (de-isolasi) sesuai prosedur, kemudian izin ditutup dan ditandatangani oleh Issuer.

    - Pengarsipan: Seluruh izin kerja yang telah ditutup diserahkan kepada HSE Department untuk diarsipkan minimal selama 3 (tiga) tahun.

## Ketentuan Khusus Area Conveyor Batubara

    - Setiap pekerjaan hot work di area conveyor wajib disertai pemeriksaan bebas debu batubara pada radius kerja dan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta fire watch selama dan minimal 30 menit setelah pekerjaan selesai.

    - Pekerjaan yang melibatkan bagian bergerak conveyor (belt, pulley, idler) wajib memastikan conveyor dalam kondisi berhenti total dan ter-LOTO sebelum pekerja mendekat/menyentuh bagian tersebut.

    - Entry ke dalam hopper/chute wajib mengikuti Izin Kerja Ruang Terbatas dengan pengujian atmosfer (oksigen, gas mudah terbakar, debu) sebelum dan selama entry.

    - Masa berlaku izin kerja maksimal 1 (satu) shift kerja dan wajib diperbarui apabila pekerjaan berlanjut ke shift berikutnya.

## Kewenangan Penandatanganan Izin Kerja

| Jenis Izin | Penerima Izin | Penerbit Izin |
| --- | --- | --- |
| Izin Kerja Panas | Pengawas Operasional | HSE Officer/Manager |
| Confined Space Entry | Pengawas Operasional | HSE Officer/Manager |
| Working at Height | Pengawas Operasional | HSE Officer/Manager |
| LOTO/Kelistrikan | Pengawas Operasional | HSE Officer/Manager |
| Penggalian | Pengawas Operasional | HSE Officer/Manager |
| Pengangkatan (Lifting) | Pengawas Operasional | HSE Officer/Manager |

# Alat pelindung diri (APD)

Seluruh personel yang terlibat dalam pekerjaan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan hasil identifikasi bahaya (JSA).

## APD Standar/Wajib (Seluruh Area)

- Helm keselamatan (safety helmet)

- Sepatu keselamatan (safety shoes) anti slip dan tahan benturan

- Kacamata keselamatan (safety glasses/goggles)

- Rompi reflektif (high-visibility vest)

- Masker debu (dust mask/respirator) di area berdebu batubara

- Sarung tangan kerja (safety gloves) sesuai jenis pekerjaan

- Pelindung pendengaran (ear plug/ear muff) di area kebisingan tinggi

## APD Tambahan Sesuai Jenis Pekerjaan

| Jenis Pekerjaan | APD Tambahan |
| --- | --- |
| Hot Work (las/potong/gerinda) | Apron/jaket las, sarung tangan las, welding mask/face shield, fire blanket |
| Confined Space Entry | Full body harness, tripod & winch, gas detector portable, senter anti ledakan (intrinsically safe) |
| Working at Height | Full body harness dengan double lanyard, helm bertali dagu (chin strap) |
| Kelistrikan/LOTO | Sarung tangan isolasi listrik, sepatu dielektrik, alat uji tegangan (voltage tester) |
| Area Debu Tinggi | Respirator dengan filter partikulat (P100/N95 minimum), coverall anti debu |
| Pengangkatan (Lifting) | Sarung tangan tahan potong, helm dengan tali dagu, area barricade |

Semua pekerja wajib memastikan APD dalam kondisi layak pakai (tidak rusak/kadaluarsa) sebelum pekerjaan dimulai dan menghentikan pekerjaan apabila ditemukan APD yang tidak sesuai standar.

# tanggap darurat

Dalam hal terjadi kondisi darurat (kebakaran, ledakan debu batubara, kecelakaan kerja, tumpahan/spillage besar, atau kegagalan struktur conveyor) selama pekerjaan berlangsung di bawah izin kerja, maka seluruh personel wajib mengikuti ketentuan berikut:

  - Hentikan pekerjaan segera dan matikan/isolasi peralatan yang digunakan apabila memungkinkan dilakukan dengan aman.

  - Aktifkan alarm/tanda bahaya sesuai sistem yang berlaku di area kerja dan segera hubungi Pusat Komando Darurat/Security melalui nomor emergency yang tercantum di papan informasi area.

  - Evakuasi seluruh personel menuju titik kumpul (assembly point) terdekat sesuai jalur evakuasi yang telah ditetapkan.

  - Izin kerja yang sedang berjalan otomatis dinyatakan tidak berlaku (suspended) selama kondisi darurat berlangsung.

  - Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Team) melakukan penanganan sesuai dengan Prosedur Tanggap Darurat PT Unggul Ejawantah Industri  yang berlaku.

  - Pekerjaan hanya dapat dilanjutkan kembali setelah dinyatakan aman oleh HSE Department dan izin kerja diterbitkan/disahkan ulang oleh Issuer.

  - Seluruh insiden wajib dilaporkan menggunakan formulir laporan insiden dan diinvestigasi sesuai prosedur investigasi insiden PT Unggul Ejawantah Industri.

# larangan

Untuk menjaga keselamatan kerja setiap personel dilarang melakukan hal-hal berikut:

  - Melaksanakan pekerjaan tanpa izin kerja yang sah dan telah ditandatangani oleh pihak berwenang.

  - Menggunakan izin kerja yang telah kadaluarsa, tidak sesuai lokasi, atau tidak sesuai lingkup pekerjaan.

  - Mengubah, memalsukan, atau mencoret isi formulir izin kerja tanpa sepengetahuan dan persetujuan Issuer.

  - Melakukan pekerjaan pada bagian conveyor yang bergerak (belt, pulley, idler, drive unit) tanpa LOTO yang sah.

  - Memasuki ruang terbatas (confined space) seperti hopper, chute, tanpa izin Confined Space Entry dan pengujian atmosfer.

  - Melepas, memindahkan, atau menonaktifkan alat pengaman (safety guard, emergency stop, interlock) tanpa otorisasi.

  - Bekerja sendirian (tanpa pengawasan/buddy system) pada pekerjaan berisiko tinggi seperti confined space dan bekerja di ketinggian.

  - Meninggalkan lokasi kerja dalam keadaan tidak aman tanpa memberitahukan pengawas/Issuer.

  - Menggunakan peralatan kerja yang tidak diinspeksi, rusak, atau tidak sesuai standar.

  - Melanjutkan pekerjaan apabila kondisi cuaca ekstrem (petir, hujan lebat, angin kencang) membahayakan pekerjaan di ketinggian atau area terbuka.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan/atau ketentuan kontrak kerja yang berlaku, termasuk penghentian pekerjaan dan/atau pemutusan kontrak bagi mitra kerja/kontraktor.